# STM32 联网视觉小车

现阶段材料清单 · 系统架构 · 未来升级路线

项目定位：先完成一台能稳定遥控、实时返回车辆状态和摄像头画面的两驱小车；后续逐步升级到服务器远程控制、高清低延迟图传、机器视觉和自主导航。设计原则是“底层实时控制与上层联网/视觉分离”，避免后期推倒重来。

# 1. 总体架构

手机 / PC
   │  Wi-Fi / BLE（现阶段）     Internet / Server（未来）
   ▼
ESP32-S3  ───── 摄像头
   │
   │ UART（V1）/ SPI（后期可升级）
   ▼
STM32F407
   ├── 电机驱动 ── 左/右编码器电机
   ├── IMU
   ├── ToF / 距离传感器
   └── 电池电压、电流等遥测

职责划分：STM32 只负责需要确定时序和实时性的部分，例如 PWM、电机方向、编码器、PID、IMU、传感器与安全停机；ESP32-S3 负责 Wi-Fi/BLE、网页/WebSocket、摄像头采集与图传，并把上层命令转发给 STM32。

# 2. 现阶段建议材料清单（V1）

目标：先实现“能跑 + 闭环测速 + 实时遥测 + 局域网控制 + 基础实时图传”。不建议第一版直接堆昂贵 Linux 主控。

| 模块 | 建议选择 | 数量 | 用途 / 备注 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层主控 | STM32F407 开发板（如 F407VET6/ZET6 类） | 1 | 电机、编码器、PID、IMU、传感器实时控制。比 F103 留有明显扩展余量。 | 必需 |
| 联网/视觉主控 | ESP32-S3 开发板（带 PSRAM 更佳） | 1 | Wi-Fi/BLE、WebSocket/网页、摄像头、与 STM32 通信。已有可直接使用。 | 必需 |
| 摄像头 | OV2640（先跑通）或兼容的 OV5640 | 1 | V1 重点是稳定图传而非极限画质；购买前确认 ESP32-S3 板的摄像头接口/引脚兼容。 | 必需 |
| 电机 | 带 AB 编码器的减速直流电机 | 2 | 建议从一开始就买编码器版本，后续做 PID、里程计不用换电机。 | 必需 |
| 轮子 | 与电机轴匹配的轮子 | 2 | 直径影响速度、扭矩和里程计参数。 | 必需 |
| 支撑轮 | 万向轮 | 1 | 两驱差速底盘第三支撑点。 | 必需 |
| 底盘 | 两驱金属/亚克力底盘 | 1 | 优先选有足够安装孔、能固定电池和双主控的尺寸。 | 必需 |
| 电机驱动 | TB6612FNG（小功率电机） | 1 | 比 L298N 效率高。若最终选大电流电机，应按堵转电流重新选驱动，不能盲用 TB6612。 | 必需 |
| IMU | MPU6050（入门）/ ICM-42688 类（升级） | 1 | 姿态、角速度；用于转向控制、数据回传和后期融合。 | 建议 |
| 测距 | VL53L0X / VL53L1X ToF | 1~3 | 前向测距、基础避障；后期可增加左右方向。 | 建议 |
| 电源 | 2S 锂电池组 + 合适保护/BMS | 1 | 具体容量按电机和续航选择。 | 必需 |
| 稳压 | 5V 降压模块（足够电流余量） | 1 | 给 ESP32-S3、传感器等供电；电机电源与逻辑电源要合理规划并共地。 | 必需 |
| 电量检测 | 分压采样；后续可加 INA219/INA226 | 1 | 返回电池电压；电流传感器可进一步估算功耗与剩余电量。 | 建议 |
| 开关/保险 | 总电源开关 + 合适保险/保护 | 1套 | 调试和故障时能快速断电。 | 强烈建议 |
| 连接材料 | 杜邦线、排针、端子、焊锡、热缩管、螺丝铜柱 | 若干 | 原型阶段连接与固定。 | 必需 |

# 3. V1 软件与通信目标

STM32：定时器 PWM 控速；编码器计数；双轮 PID；IMU/ToF 采集；电池监测；通信超时自动停车；周期性输出遥测数据。

ESP32-S3：接收 STM32 遥测；Wi-Fi 局域网连接；网页控制界面；WebSocket 双向实时数据；摄像头 JPEG/MJPEG 图传；控制命令转发。

手机/PC：浏览器即可控制，显示实时画面、左右轮 RPM/速度、电量、姿态、距离、Wi-Fi 状态和故障信息。

# 4. 建议先定义的 STM32 ↔ ESP32 协议

不要让 STM32 与网页、服务器协议耦合。STM32 只认固定的车辆控制协议，这样未来把 ESP32 换成 Linux SBC 时，底盘程序仍可复用。

控制命令示例：
SET_VELOCITY(left, right)
SET_MODE(mode)
LIGHT(on/off)
EMERGENCY_STOP

遥测示例：
timestamp
left_rpm / right_rpm
linear_speed
battery_voltage / current
yaw / pitch / roll
front_distance
fault_flags

# 5. 开发阶段路线

V0.1 底盘跑起来 — STM32 + 电机驱动 + 两个电机；完成前进、后退、转向、急停。

V0.2 闭环控制 — 接入编码器，完成 RPM 测量和双轮 PID，让直线与转弯更稳定。

V0.3 遥测 — 加入 IMU、ToF、电池采样，STM32 周期性打包状态。

V0.4 双主控 — STM32 与 ESP32-S3 通过 UART 通信，完成命令和遥测双向传输。

V0.5 局域网遥控 — ESP32-S3 建立网页/WebSocket，手机浏览器控制并查看实时数据。

V0.6 基础视觉 — 接入摄像头，加入实时画面；控制链和视频链相互独立，图传卡顿不能导致车辆失控。

V1.0 稳定版 — 整理供电、PCB/线束、外壳与故障保护，形成可持续升级的移动平台。

# 6. 未来升级方向

服务器远程控制：ESP32-S3 主动连接服务器，使用 MQTT / WebSocket 等传输控制和遥测。服务器负责鉴权、设备在线状态、日志和控制转发。必须保留本地失联急停机制。

低延迟高清图传：当 ESP32-S3 的 JPEG/MJPEG 图传成为瓶颈后，引入 Linux SBC，使用硬件 H.264/H.265 编码和 WebRTC 等更适合实时视频的链路。

Linux 上位主控：加入 Raspberry Pi / Orange Pi / RK 系列 SBC。STM32 继续负责底盘实时控制，Linux 负责摄像头、网络、算法和复杂 UI。

机器视觉：OpenCV/AI 模型完成目标检测、二维码/标志识别、目标跟踪、巡检拍照等。

自主导航：增加更多 ToF、2D 激光雷达或深度摄像头，结合轮速里程计与 IMU，逐步尝试定位、建图、路径规划和避障。

更强运动系统：根据车重升级金属减速电机、驱动器和电池；可扩展四驱、麦克纳姆轮或舵机转向。

音频与交互：利用现有 I2S 音频模块增加提示音、语音播报；进一步可加麦克风，实现双向语音。

整机工程化：自制 PCB、标准化线束、保险与电源保护、3D 打印外壳/支架、散热、EMI 处理和模块化接口。

# 7. 最终形态参考

远端手机 / PC
      │
      │ Internet
      ▼
    Server
      │
      │ MQTT / WebSocket / WebRTC
      ▼
Linux SBC / ESP32-S3
   ├── 摄像头 → 实时图传 / AI
   ├── 网络与设备管理
   └── UART / SPI / CAN
              │
              ▼
           STM32
      ┌───────┼────────┐
      │       │        │
   电机闭环   IMU     距离/电源
      │
   编码器电机

# 8. 采购前必须确认的参数

电机额定电压、空载电流与堵转电流：决定电机驱动器和电池规格。

ESP32-S3 开发板是否带 PSRAM，以及摄像头接口/可用 GPIO：决定图传实现难度。

底盘空间：能否同时容纳电池、STM32、ESP32、驱动和摄像头支架。

电池与稳压模块的持续/峰值电流能力：不要只看标称电压。

摄像头排线/接口是否与开发板兼容；OV2640/OV5640 只是传感器型号，不代表任意模块都能直接插。

当前最推荐的第一步：先确定具体电机和 STM32F407 开发板型号，再反推电机驱动、电池和底盘。这样可以避免最常见的“先买 TB6612，最后发现电机堵转电流超规格”的问题。